Ingenjörsskolan Kista
Examensarbete 10 p

Performance Monitoring

av

IP-telefoni

Sommaren 1999

Anders Bilde

# Förord

I takt med att datanäten växer kommer behovet av övervakning och tolkning av övervakningsinformation att öka. Just i dagarna diskuteras flitigt i dagspressen om bredbandsteknologi och om att göra det möjligt för alla att få tillgång till en snabb Internetanslutning. När detta slår igenom kommer marknaden att skrika efter bandbreddsslukande realtidsapplikationer. Näten löper risk att bli igenkorkade och för att minimera risken att olika flaskhalsar uppstår är det viktigt att kunna veta hur nätet skall konfigureras. Det är även önskvärt att kunna simulera trafikbelastningar för att i ett tidigt skede upptäcka problem innan något allvarligt inträffar. Ett nät som börjar bli överbelastat fylls oroväckande fort av larmtrafik och omsändningar vilket leder till ännu större belastning och fördröjningar.

Detta examensarbete på kandidatnivå 10p, försöker ge en generell bild av vad IP-telefoni är, hur man kan studera den trafik som går där samt hur man övervakar och tolkar övervakningsinformation och larmsignaler med en övervakningscentral (Performance Monitor). Förhoppningen är att detta skall ge en överblick och ge idéer om hur man övervakar ett nät och hur man sedan kan gå vidare.

För att kunna förstå innehållet är det är en fördel om man har viss kunskap om hur ett datanätverk är uppbyggt och är förtrogen med vissa grundläggande nätverkstermer.

Arbetet är utfört hos AU-System under sommaren 1999.

Trevlig läsning

Anders Bilde

AU-System

STOCKHOLM, 20 september 1999

# Innehållsförteckning

Förord	2

Innehållsförteckning	3

Sammanfattning	5

1 Bakgrund	6

1:1  Vad är IP-telefoni?	6

1:2  Varför IP-telefoni?	8

1:3  Tekniska problem	8

1:4  Problem för aktörerna	8

1:4:1  Krav för att IP-telefonin skall kunna slå igenom	9

2 Realtidstrafik	10

2:1  OSI- och TCP/IP modellen	10

2:2  TCP och UDP	10

2:3  RTP (Real-time Transport Protocol)	11

2:4  RTCP (RTP Control Protocol)	12

2:5  RTSP (Real-Time Streaming Protocol)	13

2:6  RSVP (Resource reSerVation Protocol)	13

3 Teknik	14

3:1  H.323	14

3:1:1  Terminaler	15

3:1:2  Gateway	15

3:1:3  Gatekeeper	15

3:1:4  Multipoint Control Units (MCU)	15

3:2  SIP (Session Initiation Protocol)	16

3:2:1  Fördelar/nackdelar med H.323 och SIP	16

3:3  QoS (Quality of Service)	17

3:4  Telefoni över Internet respektive eget nät	18

3:5  Kompression	18

3:5:1  Fördröjningar	19

4 Olika användningsområden	21

4:1  Toll bypass	21

4:2  LAN-telefoni	21

4:3  CTI	21

4:3:1 Unified Messaging	21

4:3:2 Skillnaden mellan IP-telefoni och Video	22

4:4  GSM on the Net (Ericsson)/GSM Intranet Office (Nokia)	22

5 Nätverksövervakningsprotokoll	23

5:1  Vilka hjälpmedel finns?	23

5:2  ICMP (Internet Control Message Protocol)	23

5:2:1  Ping	24

5:3  TCPdump	24

5:4  NM (Network Management)	24

5:4:1  Network management arkitektur	24

5:4:2  SNMP (Simple Network Management Protocol)	24

5:4:3  MIB (Management Information Base)	25

5:4:4 RMON (Remote MONitor)	25

6 Varför skall man ha en övervakningscentral?	26

6:1  Ett övervakat nät	26

6:2  Vilken information är användaren, gateway/router och övervakningscentralen (PM) intreseserade av?	27

6:3  För vad skall larm ges?	27

6:4  Hur mäter man?	28

6:5  Vad gör man om nätet börjar bli överbelastat?	28

6:6  Olika sätt att övervaka trafiken	28

6:7  Mätning av fördröjning, paketförluster och jitter	28

7 Slutord	30

7:1  Fortsatt arbete	31

8 Referenser	32

9 Sakregister	35

# Sammanfattning

Kapitel ett handlar om bakgrunden till IP-telefoni. Det beskriver övergripande hur ett IP-telefoni nät är uppbyggt, varför man börjar använda IP-telefoni och vilka problem det kan föra med sig.

Kapitel två beskriver realtidstrafik och de olika protokoll som används för att kunna överföra data i realtid. Här beskrivs TCP och UDP som är transportprotokollet i ett IP-nät, RTP (Real Time Protocol), dess samarbetsprotokoll RTCP (RTP Control Protocol), RTSP (Real-Time Streaming protocol) samt RSVP (Resource reSerVation Protocol).

I kapitel tre tas tekniken bakom IP-telefoni upp. H.323-protokollet och SIP som är protokollstandarder för att köra IP-telefoni på tas upp samt QoS (Quality of Service). Här förklaras också hur själva samtalet komprimeras och paketeras från ljud till paketförmedlad data samt vad en jitterbuffert är.

Kapitel fyra handlar om olika användningsområden inom IP-telefoni. Finns ett eget datanät kan detta användas till att köra IP-telefoni över detta. Ett företag med mycket internationell trafik kan minska sina telefonkostnader genom att använda Toll bypass. Gränserna mellan telefonnätet och datanäten håller på att suddas ut. Olika CTI-tjänster kommer allt mer och vi har bara sett början ännu. GSM on the Net och GSM Intranet Office är exempel på hur man kan använda sina vanliga mobiltelefoner i företagets interna telefonnät.

Kapitel fem beskriver de protokoll som finns framtagna för att övervaka ett nätverk. ICMP (Internet Control Message Protocol) rapporterar vilka fel som uppstår vid överföringen. Ping är ett kraftfullt kommando som används för att eka meddelanden mellan två enheter. TCPdump är ett program som lyssnar av trafiken i nätverket, för att kunna hitta eventuella felkällor. SNMP (Simple Network Management Protocol) används för att övervaka servrar, hårdvara och mjukvara som har blivit en de-facto standard och används i de flesta nätverksprodukter idag. MIB (Management Information Bas) är en databas där information om nätverkets miljö finns lagrad. RMON (Remote Monitor) är den enhet i nätverket som presenterar informationen.

Ett exempel på hur ett övervakningsnät kan se ut beskrivs i kapitel sex. Här beskrivs hur övervakningen av ett samtal går till och vilken information en övervakningscentral (Performance Monitor) vill studera. Det talar om varför, vad och hur man mäter fördröjningar, paketförluster och jitter i ett nät.

# Bakgrund

## :  Vad är IP-telefoni?

IP-telefoni är ett ungt teknikområde. Idéerna om hur man skall ringa över IP-baserade nät har dock funnits en tid. 1995 lanserade VocalTec den första Internettelefonen. Kvalitén var dålig och många såg det mest som en ”hackergrej”, men det fungerade att ringa med. Dessutom var det gratis att prata med någon som var ansluten till Internet var som helst i världen! Det krävdes att de som skulle tala med varandra satt vid varsin persondator, utrustade med mikrofon och högtalare. Det var i och för sig inga oöverstigliga tekniska krav men användningen blev krånglig. De som skulle prata med varandra var dessutom tvungna att sitta uppkopplade till Internet vid sina respektive datorer samtidigt.

1998 började företagen få upp ögonen för IP-telefoni. Det fanns möjligheter att spara pengar med denna nya teknologi. Under tiden hade några mindre företag arbetat med IP-telefoni och skaffat sig ett tekniskt försprång. För att hinna ikapp köpte flera stora bolag upp mindre företag och många strategiska samarbetsavtal slöts.

IP (Internet Protocol) är skapat för att paketera data och sända det över ett nätverk. Data består av tecken och bilder eller, om vi pratar om IP-telefoni, ljud.

Vid IP-telefoni översätts den vanliga telefontrafiken i en gateway till IP-paket. Trafiken dirigeras sedan runt i nätet till mottagaren, där en gateway översätter tillbaka IP-paketen till vanlig telefoni igen.

Med IP-telefoni går teletrafiken vanligtvis från en vanlig telefon via en gateway, som översätter den analoga trafiken till datapaket. Data paketeras, adresseras och dirigeras i IP-nätet till en annan gateway som översätter IP-paketen tillbaka till analog signal igen för att slutligen nå mottagarens telefon. Det är skillnad på IP-telefoni och Internet telefoni. Med Internettelefoni menas telefoni som går via det publika Internet där man ofta talar om en förbindelse mellan två persondatorer. IP-telefoni är telefoni som går via ett IP-nät, ofta ett privat LAN eller ett Intranet. Här brukar IP-telefoner användas.

IP är ett flexibelt protokoll som gör det möjligt att starta och sluta trafiken i många anslutningspunkter. Det är ingen fast uppkopplad förbindelse, utan en virtuell koppling mellan ändsystemen. IP-paketen kan färdas från startpunkten till mottagarpunkten olika vägar beroende på hur trafikbelastningen är för tillfället. Bandbredden är dynamisk och man använder endast den bandbredd som behövs. Så fort det blir tyst börjar nätet leverera andra paket. Det publika telenätet (PSTN) använder kretskopplade förbindelser, med dubbelriktad trafik, lågt eko och liten fördröjning mellan de två användarna. Användaren använder full kapacitet av förbindelsen under hela samtalets gång och blockerar hela bandbredden oavsett om det behövs eller inte.

En router kan inte släppa det paket den håller på att sända utan måste arbeta klart med det paket den har påbörjat innan den tar itu med nästa, även det kommer paket med högre prioritet. Stora paket kan ge långa mellanrum vid tappade paket, längre paketeringsfördröjning men mindre overhead då stor del av paketet innehåller nyttolast. Normalt är paketstorleken inom IP-telefoni 130 bytes inklusive header, eller ca 20 ms.

I en undersökning som Killen & Associates har gjort beräknas att 18% av de 1000 största företagen kommer att använda IP-telefon år 2002. År 2005 beräknas det vara 33% som ringer över IP.

Datatrafiken kontra teletrafikens utveckling.

På senare tid har dock utvecklingen och efterfrågan av IP-telefoni och CTI-tjänster inte alls motsvarat de prognoser som gjordes 1997. IP-telefoni ses fortfarande av vissa som ett osäkert kort, mycket på grund av den bristande kvalitén och att fördröjningen på förbindelsen är så skiftande från gång till gång. Å andra sidan kommer säkert ett nytt uppvaknade och en anpassning till IP-telefoni från CTI-leverantörerna. Det är bara frågan när det kommer. Det måste komma fler applikationer än bara telefoni för att det skall vara lönt för företagen att byta ut sina system. När marknaden väl släpper kommer det att gå fort! Dagens telefonisystem är inte helt lätta att ersätta och förändra på kort sikt. Traditionella telefoner har en hög tillförlitlighet. IP-telefonin kommer förmodligen en lång stund framöver att vara ett komplement till dagens telefonsystem. Framför allt för IP-tekniken med sig en hel rad nya tjänster och möjligheter, där telefonsamtal bara är en del av vad IP-tekniken för med sig.

## :  Varför IP-telefoni?

Tele och datakommunikationsföretag runt om hela världen investerar stora belopp i sina IP-nätverk. Internettelefoni går på det publika Internet och både företag och privatpersoner kan här spara pengar då Internet klarar inte av att prissätta långväga trafik på de sätt vi är vana vid idag. Ett företag som har mycket långväga telefontrafik eller geografiskt utspridda kontor kan låta telefonin gå via företagets befintliga LAN. IP-telefoni kräver endast ca 6 kBit/s mot 64 kBit/s för vanligt tal, det vill säga en dryg tiondel av bandbredden. Att använda samma nätverk för all slags kommunikation är också en fördel gentemot att ha ett separat nätverk för ljud och ett för data och man minskar härigenom antalet ledningar och underhåll. Att lägga till utrustning för datorer är enklare och billigare än för traditionell telefoni. Det finns möjligheter att skapa många nya användningsområden såsom konferensapplikationer, distansapplikationer och andra realtidsapplikationer. Tekniken lämpar sig även bra för faxkommunikation som inte alls är lika känslig för störningar som talkommunikation är.

## :  Tekniska problem

I ett paketkopplat nät är man aldrig garanterad att de utsända paketen når mottagaren. Om många talpaket försvinner resulterar detta i dålig ljudkvalitet. Vid realtidsapplikationer finns det inte finns tid för omsändningar vid eventuella fel. Vi är så vana att dagens traditionella telefoni håller relativt bra kvalitet, att vi inte accepterar sämre kvalitet vid IP-telefoni. Om det inte ges någon garanti för att paketen är levererade, är det dessutom svårt att ta betalt för detta. Det är också svårt för kunden att se vad han har betalat för.

Ett kretskopplat telenät har traditionellt hög tillgänglighet där det sällan händer att användaren inte blir uppkopplad. Datanätverk har inte alls samma tillgänglighet och tillförlitlighet och har betydligt oftare störningar eller driftstopp, ibland upp till flera timmar. Många upplever dagligen att PC:n krånglar, men de har sällan problem med telefonen. Telefonibeteendet hos användarna är ett underskattat problem. Det gäller inom företagen, men framförallt för privatpersoner. Många har knappt kommit upp till * # nivån. Bristen på personal med tillräcklig teknisk kompetens kan bromsa teknikutvecklingen något. Telekommunikationen har traditionellt sett haft sin värld och datakommunikation en annan. Nu håller de båda systemen på att integreras med varandra. Det är troligtvis lättare att omskola en datatekniker till den nya IP-telefoni tekniken än vad det är att omskola en teletekniker.

En del länder har en starkt reglerad vanlig telefontrafik, där inte vem som helst får bli teleoperatör. Vissa länder har olagligförklarat IP-telefonin helt och hållet då det inte längre går att ha fullständig kontroll över teletrafiken.

## :  Problem för aktörerna

För de traditionella telekommunikationsaktörerna har IP-telefonin blivit ett dilemma. Enorma summor har investerats i kretskopplade nät och dessa företag vill få valuta för sina investeringar. Om de investerar i IP-telefoni och tar fram nya produkter så konkurrerar de ut sig själva, men om de inte gör någonting så hamnar de efterkälken.

Nya pengar måste pumpas in för att utveckla paketförmedlade nät, och det verkar som om många operatörer är villiga att investera i denna nya infrastruktur. Om inte dagens operatörer är villiga att göra denna förändring finns det andra som vill det för att kunna sänka sina kostnader och utöka sitt tjänsteutbud. Marknaden har stora förväntningar på IP-telefoni. Det är därför viktigt för operatörerna att kunna svara upp till de förväntningar på service och kvalitet som förväntas av dem. Ett problem är hur registrering och fakturering av samtalen skall gå till. Det är viktigt att kunna övervaka levererad kvalitet på eventuella IP-telefoni tjänster.

### ::  Krav för att IP-telefonin skall kunna slå igenom

För att IP-telefoni skall kunna slå igenom ställs följande krav:

- Kompatibilitet
Applikationerna telefon-telefon, dator-dator eller dator-telefon måste fungera utan att användaren vet vad som finns emellan.

- Funktionssäkerhet
IP-nätverk måste ge en hög tillförlitlighet. Särskilt för gatewayen mellan telefonsystemet och IP-telefonen är detta viktigt.

- Tillgängligheten
Det måste finnas tillräckligt med kapacitet i nätet och hos gatewayen för att minimera sannolikheten för upptaget och nedkoppling av samtal.

- Skalbarhet
Det finns potential för IP-telefonin att växa fort då den är billigare än traditionell telefoni. PC-baserade multimedia lösningar för ljud/bild kan också ge ett ordentligt uppsving. Det måste vara möjligt att kunna uppdatera systemen så att de klarar nya applikationer i framtiden.

- Standardiserat
Man måste kunna prata med andra telefonisystem världen över.

- Användarvänlighet
Samtal måste kunna etableras utan att användaren behöver ta hänsyn till vilken typ av teknik som används.

Det finns alltid en uppenbar risk att om nya verktyg eller metoder sätts in för tidigt, innan de har blivit mogna, att de upplevs som dåliga och får ett dåligt rykte.

# Realtidstrafik

Ett datanät är uppbyggt för att överföra data mellan datorer på olika geografiska platser. Kraven på datanäten har ökat betydligt. Näten används i större utsträckning än vad de ursprungligen var avsedda för till exempel multimedia applikationer i realtid, något som var otänkbart för bara några år sedan. Inom en snar framtid finns många nya applikationer och vi kan ännu bara ana vad som finns bakom hörnet.

Multimediaapplikationer kräver i de flesta fall realtidsöverföring. Ljud och bild måste spelas upp kontinuerligt, i samma takt som de samplas av. Om data inte anländer i tid märker de mänskliga sinnena snabbt detta och förbindelsen upplevs som dålig. Vid vanliga dataöverföringsapplikationer tar det bara längre tid om nätverket är hårt belastat, men vid realtidsapplikationer blir datan snabbt inaktuell och måste kastas om den inte når fram i tid.

En multimediaström är känslig för störningar. Att bara öka bandbredden löser inte problemen. En buffert hjälper till att hålla en jämn dataström. Om data anländer i för snabb takt blir bufferten överfull och paket tappas. Anländer data för långsamt blir bufferten tom och applikationen haltar. Ett nätverk delas av många användare, varför man alltid har begränsad bandbredd och oförutsägbara fördröjningar.

## :  OSI- och TCP/IP modellen

Figuren visar hur besläktade OSI modellen och TCP/IP modellen är med varandra.

Både OSI modellen och TCP/IP modellen bygger på samma koncept. Varje lager ansvarar för olika funktioner och kan bara prata med de intilliggande lagren. OSI modellen innehåller sju lager som är beroende av varandra och där varje skikt har en koppling till närliggande skikt. TCP/IP-modellen innehåller fyra lager.

## :  TCP och UDP

Det finns två standardtekniker att sända trafik över ett IP-nät på. TCP (Transmission Control Protocol) och UDP (User Datagram Protocol). TCP är en säkrare överföringsmetod, då den använder en kvittensfunktion som kontrollerar att paketen har kommit fram, i annat fall sänds de igen. TCP används som en virtuell förbindelse, en kommunikationslänk mellan två datorer utan att någon egentlig fysisk förbindelse finns. Vid UDP skickas data utan att någon kommunikationslänk mellan datorerna har upprättats och kontrollerats. UDP kan därför inte garantera att paketen kommer fram, men överföringen går snabbare.

## :  RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP (Real Time Protocol) ingår i H.323 (H.323 se sidan 14) och används för realtidsöverföring av ljud och bild i ett IP-nät. Konferenstillämningar (multicast) kan använda RTP för att sända samma information till flera mottagare samtidigt. RTP känner av linjekvalitén och sätter en fördröjning som motsvarar den maximala fördröjningen på förbindelsen. Anländer paketen fortare buffras de i jitterbufferten (jitterbuffert se sidan 19) så att fördröjningen skapas på konstgjord väg.

RTP har UDP som sessionsprotokoll. RTP kan inte garantera att informationen skickas i realtid, men applikationerna kan ta emot data i strömmande format (realtids format).

RTP körs ofta ovanpå UDP.

RTP inkluderar tidsrekonstruktion, bitfelsallokering, säkerhet och andra identifierare. Det fungerar tillsammans med RTCP (RTCP se sidan 12) för att ge feedback på hur kvaliteten på dataöverföringen är.

Hårda krav ställs på fördröjningar och jitter (jitter se sidan 29) vid dataöverföring och uppspelning av multimediaapplikationer. RTP förser paketen med tidsangivelse och sekvensnummer för att hålla ordning på tidsströmmen och handhar realtids data till ändutrustningen. UDP garanterar inte att de levereras i rätt tidsordning. Därför måste detta kontrolleras och läggas i rätt ordning av överliggande protokoll.

RTP:s protokollram har avsiktligt inte har blivit fastställd. Den är öppen för nya payload format (nyttolast) för ny multimedia, och kan skräddarsys för nya dataformat och applikationer.

RTP ger följande service:

- Levererar ”end till end” service för realtidsapplikationer men kan inte garantera tidsleveranserna. Den behöver hjälp från lägre lager som hanterar switchar och routrar.

- Bryr sig inte om underliggande nätverk, om den inte levererar ramar. RTP brukar köras ovanpå UDP, men vissa försök har gjorts att göra RTP kompatibelt med andra protokoll såsom ATM och IPv6.

- Tvärtemot vanlig dataöverföring har RTP ingen bitfelsannolikhets- eller flödeskontroll. Den sätter tidsmärkning (timestamp), sekvensnummer och hakar för att kunna addera andra signaler för felsannolikhet och spärrsannolikhet, men hur detta implementeras lämnas till applikationen.

- Är en protokollram, som avsiktligt inte har blivit fastställd. Den är öppen för nya payload format (nyttolast) och kan skräddarsys för nya dataformat och applikationer.

- Levererar tillsammans med RTCP de funktionalitets- och kontrollmekanismer som är nödvändiga för realtids applikationer. RTP/RTCP är inte ansvarig för de högre lagrens uppgifter, såsom sammanslagning och synkronisering. Detta måste göras på applikationsnivå.

## :  RTCP (RTP Control Protocol)

RTCP arbetar tillsammans med RTP. Vid en RTP-förbindelse sänder RTCP feedback om hur kvalitén på överföringen är.

RTCP-paketen innehåller fem typer av information:

- RR - Reciever Report
Talar om för deltagarna vem som sänder, kvalitetsinformation, information om jitterbufferten samt tidsinformation för att räkna ut tiden mellan sändare och mottagare.

- SR – Sender Report
Ger information om timestamp (tidsmärkning), paketstorlekar och hur många bytes som har sänts.

- SDES – Source DEScription items
Innehåller information om sändaren såsom namn, e-post, adress, telefonnummer.

- BYE
Indikerar slutet på deltagandet.

- APP – APPlikation specific functions
Avsedd för nya applikationer.

Genom dessa kontrollpaket kan RTCP ge följande service:

- QoS (Quality of Service) övervakning och trafik kontroll
Detta är den primära funktionen av RTCP, som ger information till en applikation om kvalitén på dataöverföringen. Denna information är till nytta för sändaren, mottagaren och en eventuell tredje part (övervakningscentral). Sändaren kan vidta eventuella åtgärder beroende på informationen. Övervakningscentralen kan avgöra om en överbelastning är lokal, regional eller global.

- Identifiering av sändare
Datapaketen i RTP identifieras av en slumpmässigt genererad 32-bitars identifierare. Dessa identifierare är inte avsedda för den mänskliga användaren. RTCP SDES (Source DEScription) innehåller textinformation och är globala, unika identifierare under hela sessionen.

- Intermedia synkronisering
RTCP sänder en rapport innehållande indikationer på hur bra realtidstrafiken stämmer överens med RTP:s tidsmärkning.

- Kontroll av informationsskalning
RTCP paketen sänds periodvis mellan deltagarna. När antalet deltagare ökar, blir även kontrolltrafiken och uppdateringsinformationen högre. RTCP hindrar dock kontrolltrafiken från att ta för mycket av nätverksresurserna. RTP begränsar kontrollsignaleringen till maximalt 5% av trafiken i nätet.

## :  RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

För att slippa lagra stora multimediafiler innan de spelas upp, sänds multimediadata över nätverket i strömmar och spelas upp omedelbart när de når mottagaren. Strömmarna delas upp i lagom stora paket för att överföras mellan server och klient. Mottagaren spelar upp det första paketet, packar upp det andra, samtidigt som den tar emot det tredje så att användaren kan lyssna på ljudet utan att behöva vänta på överföringen.

RTSP, (Real-Time Streaming Protocol) är ett klient-multimedia presentations protokoll för att kontrollera leverans av multimediaströmmar över IP-nät och sköter kommunikationen mellan server och klient. Den förutsätter ”VCR-style” mottagningskontroll för ljud och video som pause, snabbspolning fram och tillbaka samt stillbild. Sändaren skall kunna leverera både rörlig data och stillbilder.

RTSP ger följande service:

- Inbjuder till mediaserverkonferens för in- eller uppspelning.

- Lägger till media till en befintlig presentation. Servern eller klienten skapar kontakt om något nytt media blir tillgänglig.

- Hög pålitlighet över nätet.

- Hög säkerhet.

- Tvåvägskommunikation – Kontroll av realtidsinformation.

## :  RSVP (Resource reSerVation Protocol)

För att reservera nätverksresurser finns ett protokoll RSVP (Resource reSerVation Protocol), som kan reservera bandbredd för en viss tillämpning och servicenivå. Via RSVP kontrolleras att användaren har behörighet till den begärda service nivån och att det finns tillgängliga resurser. RSVP hjälper en operatör att kunna sätta pris på en tjänst baserad på en garanterad tillgänglighet.

Olika protokoll som används inom IP-telefoni.

# Teknik

## :  H.323

H.323 är en protokollstandard som är utvecklad för att köra realtidsöverföring av multimedia (ljud, video och data kommunikation) över ett paketbaserat nätverk.

| ISO Protokoll Lager | ITU H.323 Standard |
| --- | --- |
| Presentations skiktet | G.711,G.729, G.729a, etc. |
| Sessions skiktet | H.323, H.245, H.225, RTCP |
| Transport skiktet | TCP, RTP, UDP |
| Nätverks skiktet | IP, RSVP, WFQ |
| Länk skiktet | Frame Relay, ATM, SMDS, HDLC, SDLC |
| Fysiska skiktet | Modem, RS232 Fiber, koppar, radio etc. |

ISO Reference Model och H.323 Standarder

H.323 innehåller följande komponenter:

- Terminaler

- Gateway

- Gatekeeper

- Multipoint Control Units (MCU)

Gateway, gatekeeper och MCU är alla tre separata enheter i H.323 standarden, men kan bli implementerade som en fysik enhet.

### ::  Terminaler

Terminalerna är de ändanslutna enheterna, en dator eller en IP-telefon, vilka överför ljud eller bild i realtid. H.323 talar om på vilket sätt terminalerna skall konfigureras för att utbyte av ljud, bild och data mellan olika enheter skall vara möjligt.

### ::  Gateway

En gateway används för att koppla samman två nätverk med olika struktur med varandra. Den kan fungera som en översättare mellan det vanliga telenätet och IP-nätet. Den har också grundläggande telefonifunktioner (call setup och release). Den har en codec som paketerar och kodar/avkodar ljudet.

En voice gateway har följande funktioner:

- Interface mellan publika telenätet (SS7) och IP-nätet (H.323).

- Grundläggande telefonifunktioner (call setup).

- Realtids kompression / dekompression (Codec).

- Delar upp data i paket.

- Stöder användning av webbintegrerande callcenters.

### ::  Gatekeeper

En gatekeeper är hjärnan i H.323 nätverket och är en intelligent HUB som används för styrning av den upprättade förbindelsen. Gatekeepern handhar adressering, registrering och behörighetskontroll av terminalerna, styr bandbredden, debitering och fakturering. Den tillhandahåller också dirigeringen (routingen) av samtalen.

En gatekeeper har följande funktioner:

- Samtals och routing kontroll.

- Adressering och nummerplan.

- Grundläggande telefoni och växel service.

- Kontroll över bandbredden i H.323 för att ge bra QoS.

- Nätverkskontroll.

- Systemadministration och säkerhets policy kontroll.

### ::  Multipoint Control Units (MCU)

MCU:n tillhandahåller support för konferenssamtal mellan tre eller flera terminaler. Alla terminaler etablerar kontakt med MCU:n som tillhandahåller support för ljud kodningen och skickar ut den till deltagarna med så kallad multicast.

## :  SIP (Session Initiation Protocol)

SIP är ett relativt nytt protokoll som väntas bli ett alternativ till H.323. SIP och H.323 är konkurrenter men kan samtidigt komplettera varandra. De överlappar varandra till ca 70%. Båda protokollen har för- och nackdelar. SIP är till exempel enklare men har inte samma möjlighet till felkorrigering.

Många spår att i framtidens IP-telefoni kommer inte bara ett enda protokoll att användas utan flera olika som är specificerade för sin uppgift. I SIP:s allra enklaste form skall det kunna initiera, inbjuda deltagare och avbryta en session. I förlängningen kan det vara möjligt att ringa till vem som helst exempelvis med hjälp av dennes e-postadress. Det är ännu oklart vilken arkitektur som blir den vanligaste. Telia har till exempel förklarat att de tänker använda både H.323 och SIP.

### ::  Fördelar/nackdelar med H.323 och SIP

|  | Fördelar | Nackdelar |
| --- | --- | --- |
| H.323 | - Tillhandahåller ett protokoll som tillåter att gateway och gatekeeper kommunicerar med varandra. - Har standardiserat hur gateway vidarebefordrar IP-samtal till det publika nätverket. - Många produkter är redan H.323-kompatibla. | - Tar lång tid på sig att upprätta förbindelse. - När fler komponenter tillförs blir standarden mer och mer komplicerad. |
| SIP | - Upprättar förbindelse snabbare än H.323. - Är paketbaserat, gentemot H.323 som är förbindelseorienterat. - Kan lätt anta nya former och utvecklas tillsammans med IP-telefoni. | - Ej standardiserat, vilket kan leda till utrustningar som ej kommunicerar med varandra. - Det finns få produkter som är SIP-kompatibla. - Behöver tid för att växa. |

## :  QoS (Quality of Service)

Om man studerar hur mycket och vilken typ av trafik som går i nätet, kan man för varje länk bedöma vilken bandbredd och vilka kvalitetsgarantier som är nödvändiga.

Eftersom kapaciteten i nätet är begränsad, måste resurser tilldelas till varje användare. På dagens Internet kan man aldrig veta vilken service man får, vilken bandbredd man blir tilldelad, när paketen kommer fram eller om de kommer fram över huvud taget. Med kvalitetsgarantier i ett datanät kan man tänka sig en service där man betalar extra för att garantera att någonting anländer inom utsatt tid och för att antalet felsändningar är under en förutbestämd nivå.

Det finns tre grundnivåer av QoS:

- Best Effort Service, (bästa tillgängliga service) är den normala nivån. Det är i princip så som Internet fungerar, utan garanti på hur trafiken flödar. Lämplig för e-post och filöverföringar, dock ej för realtidsapplikationer.

- Differentiated Service ger högre prioritet än den vanliga trafiken. Lämplig för broadcasting och surfning på multimedia sidor, animerade uppspelningar.

- Guaranteed Service där användaren kan lita på att den har reserverad bandbredd och givna minimala fördröjningar. Realtidsapplikationer såsom ljud- och videokonferenser och annan speciell trafik använder i regel denna nivå.

Kvalitetsbristen har framförallt tre orsaker:

- Förlorade paket gör att talet upplevs sönderhackat, då delar av ord eller stavelser försvinner. Upp till 10% tappade paket kan accepteras utan att talet blir hackigt.

- Fördröjning av paket kan vara irriterande för användaren om väntetiden blir för lång (> ca 250 ms).

- Jitter gör att samtalet blir fördröjt eftersom jitterbufferten först måste fyllas på innan paketen kan börja spelas upp.

## :  Telefoni över Internet respektive eget nät

Två problem som uppstår vid långväga trafik är eko och överlappning. Eko uppstår när paketen tar längre tid än 50 ms tur och retur och detta resulterar i att man hör sig själv i telefonen. Detta eko måste tas bort för att få en godtagbar förbindelse. Överlappning är när man pratar i munnen på varandra.

| Trafik över Internet | Trafik över eget nät |
| --- | --- |
| Internet har varierande kvalitet, vilket ger ojämn belastning och många paketförluster. | Ett eget IP-nät har bättre kvalitet, ger mycket jämnare trafik och inga eller mycket få paketförluster. |

I ett eget datanät är det avsevärt mycket jämnare trafik, än vad som fås på det publika Internet. Paketförlusterna är få eller inga och man har betydligt större kontroll på trafiken i nätet.

## :  Kompression

Röstkommunikation samplas, digitaliseras och packas med en vocoder (Voice Coder). Hos mottagaren packas informationsdatan upp och ljudvågen återskapas. Denna process skapar viss fördröjning, men ju snabbare DSP (Digital Signal Processor) desto mindre fördröjningar. Ett samtal består ofta till ca 60% av tystnad som kan tas bort med vocodern för att spara kapacitet i överföringen och lämna plats åt övrig trafik. För att göra detta krävs en liten buffert på mellan 15 och 45 ms. Efteråt läggs ett svagt brus på för att mottagaren skall känna att det finns en förbindelse uppkopplad. Den vocoder som ofta används inom IP-telefoni heter G.729 och paketerar, kodar/avkodar och komprimerar ljudet från 64 kBit/s till 8 kBit/s.

Bandbreddsreducering och komprimering av talet i IP-telefoni.

Så här komprimeras talet:

- Talet omkodas digitalt via en A/D-omvandlare till 64 kBit/s.

- En codec (G.729) kodar och komprimerar talet till 8 kBit/s.

- En IP-header adderas vilket ökar kraven på överföringshastigheten till 15 kBit/s.

- Ett telefonsamtal består normalt till ca 60% av tystnad. Tas tystnaden bort (undertryckning av tystnad) fås en medelöverföringshastighet på 6 kBit/s, över en 20-30 sekunders period.

### ::  Fördröjningar

Fördröjningar är ett stort kvalitetsproblem med IP-telefoni. Det försöks på många sätt att korta ner fördröjningarna så att kvalitén på trafiken blir tillfredsställd.

En typisk fördröjningssekvens kan se ut så här:

- A/D kodning
Informationen  kodas om från analog till digital data.
Typiskt värde för A/D kodning är ca 20 ms.

- Paketering 
Den tid det tar att skapa ett IP-paket. Denna tid uppkommer endast en gång hos sändaren. Varje paket fylls med data och ju mer data desto längre paketeringstid. 
Typiskt värde för paketeringstiden är ca 60 ms.

- Kodningstid
Den tid det tar för från det att ljudet lämnar sändaren tills dess att bitarna börjar lämna kodaren. Typiska tider för codec G.729 är 30 ms kodning och 7.5 ms i ”look ahead”. Ju mer komplex kodaren är desto mindre bandbredd, men längre fördröjning.

- Överföringstid
Vid Internettelefoni med många routerhopp och hårt belastade routrar måste hänsyn tas till de fördröjningar som uppstår när en router adresserar om ett paket och skickar det vidare till nästa router. I ett eget nätverk med få routerhopp är denna fördröjning liten. Latenstiden (svarstiden) är den största oförutsägbara fördröjningen. Antalet möjliga routingvägar stiger snabbt i takt med att nätet växer. På Internet är det omöjligt att förutsäga fördröjningar mellan olika gatewayar. Vid IP-telefoni saknas kontroll över vilken väg ljudpaketen har tagit. Det blir stundtals långa fördröjningar eller stora paketförluster och stundtals blir det en bra överföring. Vid ett eget Intranet då egna routrar och switchar används fås större kontroll på trafiken vilket gör att bättre villkor kan sättas upp för nätet. Varje router kan bara handha ett paket i taget, men det går att prioritera trafiken så att exempelvis realtidstrafik går före lågprioriterad datatrafik. Överföringstiden är normalt 5 s / km vilket blir ca 40 ms för ett samtal från Europa till USA.

- Jitterbuffert
Jitter är variansen i ankomsttid för de olika paketen i ett IP-nät. I en jitterbuffert väntar paketen innan de sänds till decodern och spelas upp. Jitterbufferten skall helst inte bli tom, ty då uppstår glapp och klickningar i ljudet. Jitterbuffertens storlek varierar beroende på hur kvalitén på förbindelsen är. Typiskt värde för Internet ca 150 ms, men inom snar framtid går dessa tider att pressa ner till 80-100 ms. Inom ett eget LAN kan  jitterbuffertens storlek minskas ytterligare.

- D/A omvandling
Informationen omvandlas tillbaka från digital till analog signal igen.
Typiskt värde ca 20 ms.

En typisk fördröjning för ett IP-telefoni paket på Internet kan således se ut så här:

A/D omvandling 		  20 ms

Paketering 			  60 ms

Kodning med Codec		  30 ms

Överföringstid (4 000 km)	  40 ms

Jitterbuffert			100 ms

D/A omvandling		  20 ms

=====

270 ms

På ett internt IP-nät kan Jitterbuffertens storlek minskas, då man har avsevärt större kontroll på trafiken och betydligt färre routerhopp. Överföringstiden är också i regel kortare än vad som angivits ovan. Att helt undvika en smärre fördröjning av ljudet, eller en kvalitet som varierar under samtalets gång, är omöjligt på grund av IP-nätets grundläggande uppbyggnad.

Vid fördröjningar av samtalet mer än 200 ms börjar en kraftig kvalitetsförsämring av samtalet. Vid fördröjningar på mer än 300 ms upplevs samtalskvalitén som dålig.

ITU-T:s rekommendation för IP-telefoni är fördröjningar från sändare till mottagare på maximalt 150 ms. Vid denna fördröjning upptäcks inte någon skillnad jämfört med vanlig kretskopplad telefoni. Så länge fördröjningen är mindre än 200 ms är den acceptabel, men är den mer än 300 ms upplevs samtalskvalitén som dålig.

# Olika användningsområden

## :  Toll bypass

Företag som har ett eget datanät mellan två eller flera avlägsna kontor kan använda detta till IP-telefoni och slippa de höga samtalsavgifterna för långväga trafik på det publika telenätet. Denna teknik kallas Toll bypass och växer fort just nu. En gateway används för att koda och paketera ljud från en vanlig företagsväxel till ett paketswitchat nätverk. För företag med mycket internationell trafik kan detta system spara in stora telefonkostnader på kort tid. Samtal till kontoret kan göras med en vanlig PC som kopplas till Internet. Vissa andra kostnader vid sidan om telefontrafiken kan dock uppstå. Datanäten måste byggas ut, vilket ökar komplexiteten i nätverket och leder till ökad administration.

## :  LAN-telefoni

Eftersom datatrafiken över det publika Internet är av så varierande kvalitet, fungerar IP-telefoni avsevärt bättre på ett eget Intranet, där man har betydligt större kontroll på nätets trafik och struktur. På ett företagsnät är det lättare att allokera resurser för särskild trafik. IP-tekniken i form av LAN är utbyggd inom de flesta kontor. Infrastrukturen och det tekniska kunnandet för att hantera tekniken finns redan där, varför det är lätt att kunna integrera detta med telefoni.

## :  CTI

Då telenäten integreras med datanäten finns det inte längre någon anledning att hålla dessa kompetensområden separerade längre. CTI (Computer Telephone Integration) eller datorintegrerad telefoni innebär att gränserna mellan telefon och dator suddas ut. En användare kan få information via datanätet utan att behöva bryta det pågående samtalet. Man kan tänka sig att när en kund ringer till ett företag, får företaget upp namn och kundinformation om den som ringer. Samtalet kan automatiskt slussas vidare till rätt avdelning eller handläggare innan man ”lyfter på luren”. Det är också möjligt att införa call-back tjänster, där systemet automatiskt ringer upp kunden när en säljare blir ledig. Vidare kan en hemsida ha en länk som resulterar i ett telefonsamtal, där den som blir uppringd kan se var ifrån samtalet kommer och kanske till och med se var kunden pekar med musen.

### :: Unified Messaging

Unified Messaging är en integrering av ljud och data, som omfattar e-post, fax och röstbrevlåda. Här kan mottagaren lyssna av sin brevlåda varhelst denne befinner sig. Bifogade ljudfiler, multimedia filer, blir snart ett vanligt inslag hos e-post. En undersökning från IDC visar att antalet Unified Messaging-brevlådor kommer att öka från 35 000 användare under 1998 till 25 miljoner användare år 2003.

### :: Skillnaden mellan IP-telefoni och Video

Allt fler applikationen innehåller både ljud och bild. Ögat är känsligare än örat för störningar. Om det blir fördröjningar på en videobild noterar ögat denna ryckighet direkt och förbindelsen upplevs som dålig. Här ställs hårda krav på att jitterbufferten inte får bli tom.

## :  GSM on the Net (Ericsson)/GSM Intranet Office (Nokia)

Både Ericsson och Nokia har tagit fram system som innebär att vanliga GSM-telefoner integreras i företagets interna IP-nät. Företaget bygger ett eget GSM nät med basstationer och GSM trafiken packas in i IP-paket och skickas på det lokala nätverket när man är inne på kontoret. Där fungerar telefonen som en intern telefon med hänvisningar och lokala kortnummer. När användaren är utanför kontoret fungerar telefonen som en vanlig GSM-telefon. Detta gör att samma telefonnummer kan behållas var man än är.

GSM har den fördelen att det är en etablerad teknik. Många har redan en mobiltelefon och därför borde det vara intressant för företagen att integrera dessa i sina telefonisystem. Företagets interna telefontrafik kan flyttas över från kontorsväxeln till datanätet.

# Nätverksövervakningsprotokoll

## :  Vilka hjälpmedel finns?

Det finns diverse olika protokoll och hjälpprogram som används för att ge information till en övervakningscentral (Performance Monitor). ICMP (Internet Control Message Protocol) är ett protokoll som rapporterar vilka typer av fel som har uppstått vid överföringen. Ping är ett program som skickar ett testpaket från sändare till mottagare. Det går att avläsa om en överföring kan etableras och hur snabb den är samt hur stora paketförlusterna blir. Med hjälp av TCPdump sparas informationen om nätverket i en fil för att kunna analysera trafiken med något analysprogram, exempelvis Matlab för att hitta eventuella fel. SNMP används för att övervaka servrar och hårdvara och mjukvara i nätet. MIB är en databas med information om enheterna i nätverket.

## :  ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP har som huvuduppgift att rapportera de olika typer av fel som kan uppstå vid överföring av IP-paket. Alla anslutna enheter och routrar måste kunna behandla ICMP meddelanden. ICMP rapporterar fel från nätverket tillbaka till den som sände ut paketet. Det är sedan upp till sändaren att rätta felet.

De viktigaste ICMP meddelandena är följande:

- Echo request/reply
Kontrollerar om en mottagare är tillgänglig genom att sända en ”echo request”. Om mottagaren är tillgänglig svarar den med ett eko tillbaka till sändaren.

- Destination unreachable
Sänds från en router om den inte kan sända vidare ett datapaket.

- Source quench (sänk takten) 
Sänds till sändaren som uppmanas att slå ned på takten om en router, gateway eller mottagare inte kan ta emot paketen lika fort som de kommer, utan paketen måste lagras i en allt större buffert.

- Time exceeded (tiden överskriden)
Sänds av en gateway om ett pakets time to live har gått ut. Gatewayen slänger detta paket och sänder en ”time exceeded” till sändaren.

- Time stamp (tidsmärkning)
Räknar ut överföringstiden mellan sändare och mottagare. Ett paket innehållande en tidsmärkning sänds till mottagaren som adderar en tidsmarkering och skickar tillbaka paketet till sändaren och överföringstiden kan räknas ut.

- Parameter problem message
Om gateway eller mottagare har problem med ett pakets header och måste slänga paketet, meddelar de sändaren genom att sända ett ”parameter problem message”.

- Redirect (dirigera om)
Om en gateway upptäcker en bättre väg för överföringen, till exempel med färre routerhopp mellan sändare och mottagare, sänds en omdirigeringssignal (redirect) till sändaren, så att den kan uppdatera sin routingtabell.

- Information Request och Information Reply Message
Hjälper en mottagare att veta vilket nätverk den tillhör. IP-headerns sändar- och mottagaradress fylls med nollor, vilket betyder ”detta nätverk”. Sändaren svarar med adressen fullständigt ifylld.

### ::  Ping

Ping är ett kommando som ger mycket information bland annat för att kontrollera förbindelsen mellan två enheter. Det används för att svara på om en IP-adress är tillgänglig. Ett ICMP echo reply meddelande sänds och vill ha ett ICMP echo svar tillbaka. Om inget svar fås är mottagaren inte nåbar. Ping mäter också round-trip time (svarstider) mellan enheterna. Detta ger en indikation på hur avlägsen mottagaren är. (Round-trip time se sid 29)

## :  TCPdump

TCPdump är ett freeware program som lyssnar av alla meddelanden som sänds över en förbindelse. Genom att lyssna på förbindelsen kan information samlas om paketen, tider, IP-adresser, protokoll, paketlängder etc. TCPdump sätter nätverkskortet i ett särskilt läge (promiscuous mode), så att alla paket fångas in oavsett mottagaradress. Ett filter används för att ta bort den information man inte är intresserad av innan datan lagras till hårddisk för analys. Utdatan från TCPdump kan vara ganska omfattande och svår att tolka.

TCPdump används om man har noterat problem med nätverket, men inte vet vad som har orsakat det. Alla paket kan då sparas för att analysera trafiken och försöka hitta felet. Om man vill ha total kontroll på trafiken kan TCPdump implementeras på alla länkar. Detta ger en enorm mängd data att analysera, så man brukar använda TCPdump enbart på vissa utsatta länkar. Tyvärr har TCPdump fått ett dåligt rykte, då det med hjälp av detta program är lätt att avlyssna all trafik i nätverket och kan därför användas till att avläsa exempelvis lösenord med.

## :  NM (Network Management)

Ett nätövervakningssystem (Network Management) används för att övervaka och styra ett nät från en central plats.

### ::  Network management arkitektur

De viktigaste komponenterna i ett NM-system är:

- Management station (övervakningsenheten)
ansvarar för övervakning, kontrollering och konfigurering av noderna i nätverket.

- Managed station (agenten)
Alla övervakande noder har en agent som svarar på förfrågningar från övervakningsenheten. En övervakad nod kan vara en router, brygga, dator etc.

- Management information base (MIB)
En samling värden som beskriver det övervakande objektet. (MIB se sidan 25)

- Ett Network Management Protokoll
SNMP

### ::  SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP används för att övervaka servrar, hårdvara och mjukvara och har blivit en de-facto standard som används i de flesta nätverksprodukter. Det är ett enkelt protokoll där klienten behöver relativt lite programvara och därför är det lätt för tillverkaren att implementera detta i deras utrustningar. Den största processorkraften och datalagringen sker hos övervakningssystemet och klienten kan förbli enkel.

All information som mellan övervakningscentralen och agenterna utbytes med SNMP meddelanden.

Det finns fem typer av SNMP meddelanden:

- Get
Frågas av övervakningscentralen. Inkluderar en lista på objektnamn, där varje värde är besvarat.

- GetNext
Frågas av övervakningscentralen. Hämtar nästa post i MIB-tabellen.

- GetResponse
Frågas av agenten. Svarar på GetNext förfrågan.

- Set
Frågas av övervakningscentralen. Tillåter övervakaren att ändra eller uppdatera en eller flera objekt hos en agent.

- Trap
Indikerar att någonting har hänt hos agenten som övervakaren vill veta om.

Hos SNMPv2 finns två nya meddelanden:

- Inform Används av övervakaren för att sända information till andra övervakare.

- GetBulk Gör det lättare att fråga efter större mängder information utan att behöva initiera stora GetNext listor.

I SNMPv3 har vissa säkerhetsmeddelanden lagts till.

### ::  MIB (Management Information Base)

MIB är en databas med information om det övervakande objektet. Databasen uppdateras hela tiden och övervakaren kan fråga efter vissa värden eller sätta olika parametrar. MIB:arna är ordnade efter en hierarkisk trädstruktur, där löven utgör själva informationen. MIB innehåller information om konstanter, räknare, mätare och tider.

### :: RMON (Remote MONitor)

RMON (Remote MONitor) betyder övervaka någonting från en avlägsen plats. Den är en självständig enhet som kontinuerligt bevakar och samlar information till övervakaren när någonting skall undersökas. Den belastar inte nätet med övervakningsinformation som gängse SNMP metoder annars skulle göra. RMON pratar med SNMP genom att ansluta en RMON-prob till MIB i varje nätverkssegment. Varje enhet rapporterar till sin RMON-prob som i sin tur kommunicerar med övervakningscentralen. SNMP ägnar sig åt nätverksenheterna såsom hubar och routrar, medan RMON ägnar sig åt själva trafiken. Proben tittar på alla paket som åker förbi och samlar in den information efter de parametrar som är angivna. Informationen skickas till övervakningscentralen vid inställt tidsintervall eller om någonting kritiskt inträffar.

RMON kan användas till olika typer av underhåll, allmän övervakning, specifik felsökning eller så kallad baselining. Med baselining menas ett fingeravtryck som visar hur nätet ser ut och hur det beter sig över en tidsperiod. Man mäter bland annat trafikbelastning, felfrekvens och trafikstatistik. En baseline är ett verktyg som används vid projektering av utbyggnad av nätet, felsökning eller som beslutsunderlag för införande av nya applikationer eller arbetsrutiner.

# Varför skall man ha en övervakningscentral?

Hur ett övervakat nät ser ut kan beskrivas med hjälp av följande exempel. Ett företag har två kontor på geografiskt skilda platser. Mellan dessa finns ett utbyggt datanät som skall utökas till att även kunna köra IP-telefoni på. Det skall även gå att integrera mobiltelefoner i IP-nätet så att det går att prata internt över det egna IP-nätet, när de befinner sig inne på kontoret. Operatören eller dataenheten på huvudkontoret vill kunna övervaka IP-telefontrafiken i nätet. De vill kunna felsöka nätet, hitta och förebygga eventuella fel, se var flaskhalsar uppstår och se var nätet börjar bli överbelastat. De vill också se hur de skall kunna ta betalt för olika QoS-tjänster. Övervakningen sker i en övervakningscentral (Performance Monitor) hos operatören eller på dataenheten.

## :  Ett övervakat nät

Övervakningscentralen kan finnas hos operatören eller hos företagets egna dataenhet. En liten del, max 5% av IP-trafiken är kontrolltrafik som går till en Performance Monitor och talar om hur nätet mår.

Det är mycket information som ett monitorprogram skall kunna visa. Övervakaren vill se hur trafiken ser ut i alla noder i nätet. Man vill se status från samtliga anslutna komponenter och se hur hårt belastade routrar och gatewayar är. Detta för att kunna ta beslut om hur eventuella problem skall kunna åtgärdas eller förebyggas. Det skall också gå att läsa ut hur mycket paketförluster som inträffar över vissa noder och vad dessa beror på. Programmet skall kunna simulera trafik och kunna uppdatera sig själv efter hur nätet byggs om eller konfigureras. Informationen skall dessutom gärna presenteras med någon form av grafiskt gränssnitt. Marknaden skriker efter olika Performance Monitor verktyg och det har varit viktigt för programleverantörerna att vara tidigt ute med sina program. Dagens program har därför tyvärr en tendens att vara krångliga och svårtolkade och det är ont om bra övervakningsprogram.

## :  Vilken information är användaren, gateway/router och övervakningscentralen (PM) intreseserade av?

I och med att näten växer allt mer ökar även behovet av att mäta trafiken och analysera den. Det blir ganska snabbt omöjligt för en ensam tekniker att ha all information i huvudet utan man måste ovillkorligen ha hjälp av övervakningsprogram. Genom att tidigt upptäcka och åtgärda fel reduceras möjligheterna att nätet blir överbelastat.

Sändar- och mottagarenhet vill veta:

- Att förbindelsen är upprättad.

- Var sändaren/mottagaren finns.

- Att överföringen går bra.

- Hur stor överföringskapacitet och vilken kvalitet som finns att tillgå.

- Vilken överföringstakt de skall sända/ta emot med.

- Antalet inbjudna enheter.

- Överföringstiden, så att de kan ställa in kvalitetsparametrarna på bästa sätt och mottagaren kan buffra sin information i jitterbufferten.

- Om trafiken skall dirigeras om.

- Hur många paketförluster och skadade paket som har inträffat.

Varje ansluten enhet behöver kunna sända och ta emot RTCP feedback om hur kvalitén på överföringen är. Om ett fel inträffar rapporteras detta med ett ICMP-meddelande till sändaren, som får vidtaga åtgärder och eventuellt sända informationen om att någonting har inträffat till övervakningscentralen.

Router och gateway vill veta:

- Vilken väg som är den bästa i nätet för tillfället, beroende på trafikbelastning m.m.

- Överföringskvalitén på förbindelser.

- Antalet tappade och skadade paket på länkar.

Om ett fel inträffar rapporteras detta till MIB.

Övervakningscentral (Performance Monitor) vill veta:

- Status från samtliga enheter i nätverket, IP-telefoner, vanliga telefoner, datorer etc.

- Hur trafiken flödar i gatewayar, routrar och hubar.

- Hur kvalitén över nätet är, vilka förbindelser som är bra och vilka som är hårt belastade.

- Vilken trafik som är prioriterad.

Att se och förstå hur trafiken flödar i ett nät och dess enheter samt hur detta kontrolleras är den viktigaste egenskapen för ett Performance Monitoring verktyg.

## :  För vad skall larm ges?

Det finns en mängd av information som kan ge larm. Några av de viktigaste är:

- Om en buffert har varit tom eller full för ofta eller under lång tid.

- Om stor andel av paketen i nätet har blivit kastade beroende på att de har blivit för gamla eller skadade.

- Om det är för lång kölängd och väntetid i olika mätpunkter.

- Om det är hög trafikbelastning i delar av nätet under onormalt lång tid.

- Om en enhet går ner eller är på väg att bli för hårt belastad.

- Om eventuellt intrång sker.

## :  Hur mäter man?

Det finns många olika mätningar som kan göras på ett datanät. Ett sätt är att spara ner senaste dagarnas eller veckornas trafik för att se hur trafiken varierar under dygnet. Ett annat sätt är att följa de enskilda uppkopplingarna och se hur de går. Hur ofta man mäter beror på hur nätets belastning ser ut. Ett nät som går på tomgång kan minska kontrolltrafiken avsevärt. När allt mer trafik börjar flöda i nätet ökar också kontrolltrafiken i det. En tumregel är att maximalt 5% av nätets belastning skall bestå av kontrolltrafik.

## :  Vad gör man om nätet börjar bli överbelastat?

Man bör in i det sista undvika att pressa nätet så hårt att det går ned. Ett nät som är hårt belastat fylls fort av ännu mer larmtrafik och olika kontrollerings- och varningssignaler. Det tar ganska lång tid att komma tillrätta med detta när ideligen ny data strömmar in. Börjar ett nät bli överbelastat bör i första hand inflödet till nätet strypas. Dessutom måste olika typer av trafik börja prioriteras. Mindre tidskritisk trafik som till exempel e-post får i första hand stå tillbaka. Därefter minskas bandbredden och överföringshastigheten på vanliga filöverföringar. I sista hand kastas paket. Ett nät som arbetar under hård belastning bör inte ta på sig fler tunga applikationer utan vänta med dessa till trafiken har lugnat ner sig.

## :  Olika sätt att övervaka trafiken

Det finns tre huvudsakliga sätt att övervaka trafiken i ett IP-nät:

- Det vanligaste är att använda SNMP och RMON. Informationen om nätverket sparas i så kallade MIB (Management Information Base) och informationen läses av övervakaren.

- En annan metod är att använda sig av paketavlyssning (packet sniffing) av all trafik som passerar. Här kan olika program användas, t.ex. TCPdump (TCPdump se sidan 24) som är ett program där man kan sätta upp vilka paket man vill titta på.

- En tredje kategori är att bygga in olika mätinstrument. Verktyget genererar viss egen trafik som mäts av. Denna metod belastar även nätverket och är inte lämplig för större nätverk. Det ger inte heller en helhetsbild över hur nätverket mår. Däremot kan det vara ett bra sätt att testa olika länkar och se vilken kapacitet de har och vilken samtalskvalitet som fås genom att sända trafik över länken.

## :  Mätning av fördröjning, paketförluster och jitter

De kritiska parametrarna för IP-telefoni är som tidigare nämnts fördröjningar, paketförluster och jitter. Mätinstrumentet bör väljas så att de adderar minimalt med extra trafik i nätet. Man vill ju inte mäta kontrolltrafiken och dessutom kan routrarna behandla kontrolltrafiken med annan prioritet än den nyttiga trafiken. För att minimera inverkan och kollisioner mellan kontrolltrafiken och nyttotrafik är ett paketavlyssningsprogram (sniffer) att föredra. Den körs på en separat dator, sparar nätverkets paket och tidsmarkerar dem.

Envägsfördröjning definieras som den tid det tar från det att första biten sänds till dess att den sista biten i samma paket når mottagaren. Eftersom fördröjningar ofta är små (0,1 - 10 ms), är det viktigt att sändaren och mottagaren synkroniseras bra. Om paketet dubbleras längs vägen så att flera kopior når mottagaren, räknas endast det första paketet.

För att kontrollera tidsfördröjning eller paketförluster testas trafiken normalt enligt följande procedur:

- Sändarens och mottagarens klockor synkroniseras med varandra.

- Sändaren sätter sändar- och mottagaradress och förbereder ett testpaket mellan dessa adresser.

- Mottagaren förbereds på att ta emot testpaketet.

- Sändaren sätter en tidsmärkning och sänder paketet till mottagaren.

- Mottagaren adderar en tidsmarkering och skickar paketet åter till sändaren.

- Om paketet ankommer inom förväntad tid sparas tiden då paketet mottogs och överföringstiden räknas ut.

- Om paketet inte anländer inom skälig tid räknas paketförluststacken upp ett steg.

Envägskommunikations fördröjningen (end-till-end fördröjningen) är inte alltid halva överföringstiden. Även om samma väg används åt båda hållen kan trafiken vara olika beroende på belastningen i nätverket.

För att kontrollera paketfördröjningsvariansen (jittertiden) är synkroniseringen av klockorna inte intressant eftersom mätningen varierar i tiden. Klockorna måste dock vara stabila, så att inte någon av dem drar sig. Jitter testas normalt enligt följande procedur:

- Sändaren sätter sändar- och mottagaradress och förbereder ett testpaket mellan dessa adresser.

- Mottagaren förbereds på att ta emot testpaketet.

- Sändaren sätter en tidsmärkning och sänder paketet till mottagaren.

- Mottagaren adderar en tidsmarkering och skickar paketet åter till sändaren.

- Om paketet anländer inom förväntad tid, sparas tiden då paketet mottogs och överföringstiden räknas ut.

- Sändaren adderar en andra tidsmarkering i paketet och sänder det åter till mottagaren.

- Om paketet anländer inom förväntad tid, sparas tiden då paketet mottogs och överföringstiden räknas ut. Genom att subtrahera de två tiderna kan envägsfördröjningen för paketet räknas ut.

- Genom att subtrahera fördröjningen från det första testpaketet fås IPDV (Instantaneous Packet Delay Variation) eller jittertiden ut.

Överföringstid (round-trip time) = Tiden från sändare till mottagare och tillbaka ( s + m ).
Jittertiden = Variansen i överföringstiden mellan sändare och mottagare ( | s – s´ | ).

# Slutord

Vi befinner oss fortfarande i början av det teknikskifte som IP-telefoni innebär. Det är först nu som protokoll och kodningsalgoritmer blivit så pass bra att IP-telefoni kan börja slå igenom på allvar. Det krävs dock att den har minst lika bra kvalitet och tillgänglighet som dagens telefonisystem, annars kommer kunderna tycka att systemet är dåligt.

Utvecklingen går i vågor och vi befinner oss alldeles i början av den första vågen. Ännu så länge har IP-telefoni handlat mycket om att pressa priserna, men under de senaste åren har avregleringen på den svenska telemarknaden pressat priserna på teletrafiken avsevärt. Stora mängder datatrafik är inte gratis att skicka. Det krävs mer än bara billig telefoni för att IP-telefonin skall kunna skall kunna konkurrera ut de befintliga telenäten på allvar.

Telefontrafiken har länge haft sin egen motorväg att köra på. Nu när Internet ligger och trycker på i ryggen börjar många vindsnurror att snurra och nya möjligheter upptäcks. Bland dem IP-telefonin och visioner om en mängd tillämpningar. Det är först nu som telekommunikationen på allvar börjar att agera utanför sitt egentliga revir.

Vi börjar bli allt mer beroende av datanäten och vi ställer nu hårdare krav på att de skall fungera bra, mot vad vi gjorde för några år sedan. En användare vill till exempel inte behöva starta om datorn flera gånger i månaden, för att kunna använda telefonen. Vi vill givetvis inte att datanätet skall gå ned, men vi vill också ha allt mer information från det.

Kraven på övervakning och bra övervakningssystem ökar allt mer genom att näten växer och blir mer komplexa. Ett bra övervakningssystem skall inte bara kunna tala om hur nätet mår just för stunden. Det skall även kunna simulera trafik i det och se vad som händer om nya applikationer och enheter läggs till eller om stora delar av nätet omstruktureras. En operatör vill kunna övervaka nätet och se hur kvalitén i nätet är. De vill också kunna planera för uppdateringar och förändringar i nätet och kunna simulera hur dessa påverkas av annan trafik.

Marknaden för IP-telefoni har just öppnats och den växer just nu med en oerhörd fart. Det sägs att i år, 1999, är året då IP-telefonin blir tagen på allvar och får en verklig boom.

## :  Fortsatt arbete

Jag har under sommaren 1999 fått förmånen att utföra mitt examensarbete om Performance Monitoring av IP-telefoni hos AU-System. IP-telefoni är ett nytt och intressant område och det händer nya spännande saker nästan varje dag. Telemarknaden har just avreglerats, GSM on the Net och Intranet Office har precis lanserats och inom kort kommer CTI-tjänsterna att ta ordentlig fart. I dagarna diskuteras det flitigt i dagspressen om olika bredbandsmöjligheter och dess utbyggnad. Om IP-telefonin väl slår igenom kommer det att gå mycket fort. Det finns en mängd intressanta ämnesområden inom IP-telefoni och övervakningssystem man skulle kunna arbeta vidare inom:

- Vilka övervakningsverktyg är bra för IP-telefoni? Av de som finns idag är många tyvärr svåra att förstå för den som inte är noga insatt i systemet. Hur kan dessa göras bättre?

- Hur skall man kunna ta betalt för IP-tjänster? Hur skall man ta betalt för olika kvaliteter? Det går att se att ett paket har högre prioritet än ett annat, men hur skall extra betalt kunna tas för att förmedla detta?

- Trafikmätningar över ett IP-nät är också ett intressant område. Här ställs det allt större krav i takt med att nätverken blir allt större och komplexare. Hur skall IP-trafiken mätas? Vilka parametrar skall man ta hänsyn till? Vad händer med ett nät när man blandar ljud och bild i det?

- För att IP-telefoni skall slå igenom måste det finnas mer än bara talöverföring. En hel uppsjö av CTI-lösningar kommer när marknaden väl släpper. Massor av nya spännande applikationer tas fram och vi kan bara ana vad som finns bakom hörnet.

- Mobila IP-tjänster lär också komma inom kort. GSM on the Net och Intranet Office har precis kommit och lär garanterat bli större.

- Hur säkert är det att använda IP-telefoni? Som det är nu finns det knappast någon kryptering alls av trafiken i nätet. Det är lätt för en icke behörig att lyssna av ett IP-nät och lagra ner information som har skickats där. Hur skall man komma tillrätta med detta? Vad kan man göra åt det?

Tankesättet hur man övervakar ett datanät borde kunna appliceras på flera användningsområden som till exempel kraftnät, olika larmcentraler av miljö och inbrottslarm.

# Referenser

Då IP-telefoni är ett nytt område finns det ännu inte så många böcker om detta. En stor del av informationen ligger på Internet som är ett oslagbart område då det gäller att hitta denna typ av information. Länkarna har dock en tendens att försvinna efter förhållandevis kort tid på Internet.

Följande litteratur har studerats inför och under arbetet.

Refererade källor:

1) 	IP-telefonin tar en tredjedel av samtalen 2005.

Computer Sweden nr 65, 1998

2) 	IP Telephony for Service providers…and the power of Convergence

David J Yound,

Science Dynamics Corporation, januari 1999

http://www.scidyn.com/

3), 4) 	IP-telefoni, Samtalsämnet för dagen

Nätverksguiden med marknadsöversikt, 1999

5)	Delivering Voice over IP Networks

Daniel Minoli, Emma Minoli

Wiley Computer Publishing, 1998

6) 	H.323 får konkurens av SIP

Ulf Boive

Datateknik nr 8, 1999

7) 	QoS Digital Fördelningspolitik
		Richard Westman

Nätverk och kommunikation nr 3, 1999

8) 	Voice/Fax over IP:Internet, Intranet, and Extranet, Technology Overview
		MICOM Communications Corp.

9), 10) 	IP Telephony White Paper

ACT Networks, Inc

http://www.acti.com/

11) 	IP Telephony – Totday/Tomorrow/Ever?

Bjarne Munch

Ericsson Austraila, juli 1998

http://www.ericsson.se/

12) 	Marknaden för Unified Messaging kommer att explodera

Katarina Strömberg

Teleaffärer, augusti 1999

13) 	RMON-agenten är din ställföreträdare i nätet

Rikard Westman

Nätverk & Kommunikation nr 8, 1998

14) 	A One-way Delay Metric for IPPM
	A One-way Packet Loss Metric for IPPM

G. Almes, S. Kalidindi, M. Zekauskas

Advanced Network & Services, maj 1999

http://io.advanced.org/IPPM/

15) 	Instantaneous Packet Delay Variation Metric for IPPM

C. Demichelis

CSELT

P. Chimento

CTIT

http://io.advanced.org/IPPM/

Ej refererade källor:

Litteratur:

Att införa och använda IP-telefoni

Ken Persson

NFI/AU-System, 1999

Data and computer communications, Fifth edition

William Stallings

Prentice-Hall International, Inc, 1997

Grundkurs i TCP/IP
		Johan Neumann
		NFI/AU-System, 1999

Internetworking with TCP/IP, Volume I:Principles, Protocols and architecture, Third edition

Douglas E. Comer

Prentice-Hall International, Inc, 1995

Artiklar:

Ericsson integrerar GSM med IP-telefoni

Elektroniktidningen, 1998-12

http://www.elektroniktidningen.se/

IP-telefoni

Elias Nordling, Göte Andersson

Datateknik, nr 4, 12 mars 1998

IPv8 (Galaxy/StarGate) Reference Guide

Jim Fleming

http://ipv8.vrx.net/

Nu ska ip version 6 få sitt genombrott

Mikael Ricknäs

Computer Sweden, nr 67 1999

http://www.idg.se/cs/

Sip, snap, snut så var h.323 slut

Mikael Ricknäs

Computer Sweden, nr 42 1999

http://www.idg.se/cs/

Whitepapers:

Beyond Dial Tone: Oppportutities for Value in IP Telephony
		Josh Adelson
		Brooktrout Technology, oktober 1998
	http://www.brooktrout.com/

Lär känna din TCP-förbindelse

Gunnar Gunnarsson

Pagina, Navigera nr 3, 1999

http://www.pagina.se/navigera/

Measurements on needed bandwidth within the internet conferencing tools with a
special view on the real-time transport protocols

Michalis E. Kiziroglou Wolfgang Lauffher

FGAN/FFM, augusti 1998

http://www.fgan.de/~lau/Reports/kmike/

Paket Voice Networking Reference Guide

Cisco

http://www.cisco.com/

Prata via Internet

Per Ericsson

Effektiv kommunikation, Telenordias kundtidning nr 1, 1998

http://www.affarspress.se/ef/

SNMP Overview

Diversidied Data Resourrces, Inc.

http://www.ddri.com/

Telco protocol could boost Internet service

Shuang Deng

NetworkWorld nr 21, 1998

The Case for IPv6

Bay Networks

http://www.nortelnetworks.com/

Understanding Latency in IP Telephony

Alan Percy

Brooktrout Technology, februari 1999

http://www.brooktrout.com/

Rapporter och gamla examensarbeten:

Monitor IP telephony – With Probe Tool?

Linda Swärd

Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Teleinformatik, 28 april 1999

Multimedia over IP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP

Chunlei Liu

The Ohio State University

http://www.cis.ohio-state.edu/~jain/cis788-97/ip_multimedia/

Snacka går ju…en studie av IP-telefoni för svenska ABB

Stefan Paulsson, Matrin Reje

Linköpings Tekniska Högskola-IDA-Ex-99/14

http://www.ida.liu.se/~TDEI37/Exjobb/IP-telefoni.pdf

# Sakregister

A

Aktörer	8

B

Baselining	25

Best Effort Service (QoS)	17

C

CTI (Computer Telephone Integration)	21

D

Destination unreachable (ICMP)	23

Differentiated Service (QoS)	17

E

Echo request/reply (ICMP)	23

F

Fördröjning	19

G

G.729	18

Gatekeeper i H.323	15

Gateway i H.323	15

GSM Intranet Office	22

GSM on the Net	22

Guaranteed Service (QoS)	17

H

H.323	14

I

ICMP (Internet Control Message Protocol)	23

Information Reply Message (ICMP)	23

Information Request (ICMP)	23

IPDV (Instantaneous Packet Delay Variation), Jittertid	29

J

Jitterbuffert	19

Jittertid	29

K

Kompression	18

L

LAN-telefoni	21

Latenstid (svarstid)	19

M

Managed station	24

Management station	24

MCU (Multipoint Control Units) i H.323	15

MIB (Management Information Base)	25

N

Nätverksövervakningsprotokoll	23

NM (Network Management)	24

O

OSI-modellen	10

P

Parameter problem message (ICMP)	23

Ping	24

Q

QoS (Quality of Service)	17

R

Realtidstrafik	10

Redirect (ICMP)	23

RMON (Remote MONitor)	25

Round-trip time	29

RSVP (Resource reSerVation Protocol)	13

RTCP (RTP Control Protocol)	12

RTCP SDES (Source DEScription)	12

RTP (Real-time Transport Protocol)	11

RTSP (Real-Time Streaming Protocol)	13

S

SIP (Session Initiation Protocol)	16

SNMP (Simple Network Management Protocol)	24

Source quench (ICMP)	23

T

TCP (Transmission Control Protocol)	10

TCP/IP-modellen	10

TCPdump	24

Terminaler i H.323	15

Time exceeded (ICMP)	23

Time stamp (ICMP)	23

Toll bypass	21

U

UDP (User Datagram Protocol)	10

Unified Messaging	21

IP-telefoni tar en tredjedel av samtalen 2005, Computer Sweden nr 65, 1998

IP Telephony for Service Providers… …and the power of Convergence, Scidyn White Paper, 1999

IP-telefoni, Samtalsämnet för dagen, Nätverksguiden med marknadsöversikt, 1999

IP-telefoni, Samtalsämnet för dagen, Nätverksguiden med marknadsöversikt, 1999

Delivering Voice over IP Networks, Daniel Minoli och Emma Minoli, Wiley Computer Publishing, 1998

H.323 får konkurrens av SIP, Ulf Boive, Datateknik nr 8, 1999

QoS Digital Fördelningspolitik, Richard Westman, Nätverk och kommunikation, nr 3 1999.

Voice/Fax over IP: Internet, Intranet, and Extranet, Technology Overview, MICOM Communications Corp.

IP Telephony White Paper, ACT Networks, Inc., januari 1998

IP Telephony White Paper, ACT Networks, Inc., januari 1998

IP Telephony – Today/Tomorrow/Ever, Bjarne Munch, Ericsson Australia, juli 1998

Marknaden för Unified Messaging kommer att explodera, Katarina Strömberg, Teleaffärer, augusti 1999.

RMON-agenten är din ställföreträdare i nätet, Rikard Westman, Nätverk & Kommunikation nr 8, 1998

A One-way Delay Metric för IPPM, A One-way Paket Loss Metric for IPPM, Almes, Kalidini, Zekauskas, Advanced Network & Services, maj 1999

Instantaneous Packet Delay Variation Metric for IPPM, Demichelis, CSELT, Chimento CTIT, juni 1999