HÖGSKOLAN I ÖREBRO

Institutionen för Teknik & Naturvetenskap

Identifikationskurs, Del II, 5 p

M.Rosenholm - M.Englund

97-05-28

ANSIKTSIDENTIFIERING

Magnus Rosenholm	    Magnus Englund

Sammanfattning

Syftet med projektet ”Ansiktsidentifiering” är att skapa ett system som ska kunna särskilja en person i en grupp med hjälp av bilder tagna på personernas ansikten rakt framifrån (liknande ett passfoto). Identifieringen behöver inte göras i realtid utan det är tal om en Off-line identifiering.

Bilden tas in m.h.a. en digital kamera, därefter behandlas bilden av ett program vi skriver i MATLAB. Programmet skapar en vektor för varje inbild. På varje person tas sedan ett antal bilder (vektorer) som sen används för klassificering i Unscrambler. Vid klassificeringen får personerna egna klasser (områden) och det är förutsättningen för att kunna identifiera olika personer.

En grundförutsättning för vårt arbete är att alla har ett unikt ansikte (förutom tvillingar), två olika personer ska därför ej kunna förväxlas.

Abstract

The purpose of the project ”Face recognititon” is to create a system witch will be able to identify one person in a group with pictures from every person in that group. The identification doesn’t have to be realtime, instead it’s a Off-line identification. The pictures are taken with a CCD-camera and after that the picture is processed by an MATLAB-application made by us. The program creates a vector for every pictures. On every person a number of pictures (vectors) is taken which will be used for classification in The Unscrambler. During the classification every person get their own class (area) and it’s the primary condition to be able to identify different persons.

A primary condition for our work is that everybodys face is unique (except twins), thus two persons will not be mixed.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Inledning	4

2 Probl7emanalys	5

2.1 Mål	5

2.2 Problemställning	5

2.3 Metodbeskrivning	5

2.4 Identifiering	5

3 Bildbehandling

3.1 Bildinfångst

3.2 Bildförbättring	7

3.3 Segmentering	7

4 Bildanalys	9

4.1 Egenskapsextrktion	9

4.2 Tolkning-Klassificering	10

5 Resultat	14

6 Referenser	15

7 Bilagor

# 1	Inledning

# Ett lärarrum på en teknisk skola skall förses med ett säkerhetssystem där tentor placeras i avvaktan på tentamenstillfället. Endast tentamensvakter och lärare skall ha tillgång till rummet. Den befintliga hanteringen är väldigt omständig och består av att den lärare som har skrivit tentan levererar den personligen till tentamensvakten  15 minuter före varje tentamenstillfället samma dag.

Man vill istället konstruera ett identifieringssystem som gör att tentamensvakten själv kan gå till lärarrummet och hämta tentan. På det sättet blir hanteringen  betydligt enklare och mycket tid kan sparas. Systemet skall alltså kunna skilja lärare från elever.

Till vårt förfogande finns bl.a en digital CCD-kamera som kan användas. Kameran är kopplad till ett Vision system med ett framegrabberkort monterat i en PC. Såsom analys programvara skall användas multivariabelprogrammet Unscrambler.

# 2	Problemanalys

## 2.1	Mål:

Ett system som kan identifiera en enskild  lärare ska konstrueras Off-line, dvs identifieringen behöver inte göras i realtid. Målet är alltså att kunna skilja lärare från elever, så endast lärare har tillgång till lärarrummet.

Identifieringen ska göras i Unscrambler och dessutom med någon annan valfri metod t.ex. ett neuralt nätverk eller fussy logic.

## 2.2	Problemställning:

Vi har tänkt oss att vi har följande problem att lösa.

- Vad är det som vi ska identifiera på varje person.

- Vilka objekt och vilka parametrar ska vi använda.

- På vilket sätt ska vi ta in de bilder vi vill använda.

- Med vilken programvara ska vi bearbeta bilderna.

## 2.3	Metodbeskrivning:

Vi har valt att ta fram punkter i ansiktet på de personer som ska identifieras. Punkterna som vi väljer ska vara de mest framträdande i ansiktet. De verkar i det här stadiet vara ögonen, näsborrarna och mungiporna och parametrarna blir då ett antal vinklar och förhållanden mellan dessa. Parametrarna blir sen en vektor som ska klassificeras i Unscrambler.

Bilderna kommer att tas med en digital CCD-kameran och sparas som en bitmappad fil. Först måste ev. bilderna behandlas i något bildbehandlingsprogrammet. Paint Shop Pro kan användas för detta.

För att behandla bilderna kommer vi att använda programmet Matlab som innehåller många bra funktioner som gör det lätt att bearbeta en bitmappad fil.

## 2.4	Identifiering:

Identifieringen kan delas upp i följande steg:

Bildbehandling

Bildanalys

# 3	Bildbehandling

## 3.1	Bildinfångst

För att få en tillfredsställande inbild på personerna som ska identificeras fick vi lägga ner ett stort arbete. Vi konstaterade att en bra inbild var ett krav för att identifieringen skulle lyckas. Det största problemet var att få ett bra ljus som inte varierade eller frambringade skuggor som senare i arbetet kunde försvåra sökningen av de kända punkterna vi valt.

Krav för lyckad bildinhämtning:

- Ansiktet ska vara placerat 40 cm rakt framför kameralinsen.

- Två skrivbordslampor av lysrörstyp ska vara placerade på vardera sida om kameran något 	över den, lamporna riktas mot ansiktet.

- Ansiktet får ej vara riktat nedåt utan personen ska sitta i en stol, med väggen bakom tätt mot 	stolen, och trycka huvudet mot väggen och titta rakt in i kameran.

- Personens mun ska vara stängd, tänderna sammanbitna och ansiktsuttrycket allvarligt.

- Ev glasögon ska tas av.

Kameran, av CCD-typ, är kopplad till ett framegrabberkort i en PC. Inhämtningen sker med hjälp av programmet TCPRO som sparar bilden som en bitmapfil (se fig 3.1).

Fig 3.1   Exempel på en bild tagen av kameran.

## 3.2	Bildförbättring

Bilden som sparas av programmet TCPRO är 256 kB stor. För att behandlingen av bilden ej ska ta för lång tid beskär vi den så att endast de centrala delarna av ansiktet blir kvar (ögon , näsa och mun). Bildens storlek minskar nu till cirka 80 kB (se fig 3.2). Beskärningen sker m.h.a. bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro som vi hittat på Internet.

Fig 3.2   Exempel på bild efter tillskärning.

Vi testade även några bildförbättringsmetoder som skärpe- och kontrast-förbättring i bildbehandlingsprogrammet men tyckte att dom var överflödiga då vi lagt ner stort arbete

på att skapa en bra inbild

## 3.3	Segmentering

Segmenteringen består av att välja ut de objekt i ansiktet som vi ska använda för att skapa unika data. Vi har valt ut 6 objekt i ansiktet. De är höger och vänster pupill, höger och vänster näsborre samt höger och vänster mungipa.

På INTERNET (adress:ftp://ftp.mathworks.com/pub/contrib/v4/graphics/loadbmp.m)

hittade vi en funktion loadbmp.m (se bilaga) som tar in en bmp-fil och gör om den till en matris som sen kan behandlas i MATLAB.

Vi har skrivit ett program param.m (se bilaga) i MATLAB som använder den funktionen för att ladda in våra tillskurna bilder. Programmet behandlar sedan matrisen som skapas för att söka reda på de sex specifika objekten i ansiktet.

I programmet delar vi sedan upp inbilden i 6 delar. I x-led delar vi den på hälften och i y-led på 3 lika stora delar, så att varje del innehåller ett objekt. Det har vi gjort för att endast behöva söka i resp del efter våra objekt. Det leder till att sökningen fungerar snabbt och tillfredställande. Därför måste tillskärningen vara noggrann men inte millimeter-noggrann.

Det första objektet vi söker efter är pupillerna. Noggrannheten är bra eftersom pupillerna är kompakt mörka och det är då lätt att identifiera mittpunkten i pupillerna. När vi fått fram pupillerna kan vi få fram mittpunkten på ansiktet så att inte näsborrarna hamnar i fel delområde.

Därefter söker vi efter näsborrarna. Noggrannheten är även här ganska bra. Det är dock lite svårare att få fram mittpunkten här jämfört med pupillerna eftersom näsborrarna inte behöver vara symmetriskt runda.

Sist har vi tagit fram mungiporna. Det första vi gör då är att använda ett filter som digitaliserar de två områden som resp mungipa finns. Vid digitaliseringen söks vid varje x-position de två mörkaste y-positioner som sätts vita resterande sätts till svarta. Då framträder munnen som en vit linje och det blir då lättare att identifiera mungiporna.

Därefter letar vi upp vänster och höger mungipa genom att söka i resp delområde efter en rät linje i mungipan. Noggrannheten blir bra även här även om det kan förekomma en viss onoggrannhet om mungipan inte är tillräckligt rak.

Fig 4.3 visar ansiktet efter att vi hittat de sökta objekten och märkt ut placeringen för dessa.

Fig 3.3   Exempel på bild efter digitalisering i MATLAB-programmet.

Vid identifieringen av mungiporna har vi även undersökt andra metoder. Vi prövade med olika kantdetekteringsalgoritmer som Prewitt- och Sobel-filter men resultatet blev inte mer tillfredsställande.

# 4	Bildanalys

## 4.1	Egenskapsextraktion

Ur de 6 objekten ska vi nu välja ut relevanta variabler till klassificeringen. Dessa variabler kan vara t.ex avstånd, area, vinklar, förhållanden och ljusintensitet.

Vi har valt att använda oss av vinklar och förhållanden för att komma ifrån problemet med avstånd vid bildinhämtningen och dessutom kan man vrida ansiket så det kommer lite snett (förutsatt att objektbestämningen inte påverkas) utan att vinklarna och förhållanderna ändras märkbart.

Utifrån de sex objekten vi identifierat i ansiktet beräknar vi fram våra parametrar som ska användas för klassificeringen i  Unscrambler. Parametrarna är 12 vinklar (v1 - v12) och 8 förhållanden (f1 - f8), totalt 20 st.

Vinklarna är dessa:

-	v1:	vinkeln mellan v pupill och v näsborre från v mungipa.

- v2: 	vinkeln mellan v pupill och v mungipa från v näsborre.

-	v3: 	vinkeln mellan h pupill och h näsborre från v pupill.

-	v4: 	vinkeln mellan v pupill och h pupill från v näsborre.

-	v5: 	vinkeln mellan v pupill och v näsborre från h pupill.

-	v6: 	vinkeln mellan h mungipa och h näsborre från h pupill.

-	v7: 	vinkeln mellan h näsborre och v näsborre från h mungipa.

-	v8: 	vinkeln mellan h mungipa och h näsborre från v mungipa.

-	v9: 	vinkeln mellan v mungipa och v näsborre från h näsborre.

-	v10:	vinkeln mellan h näsborre och v näsborre från v pupill.

-	v11: 	vinkeln mellan h pupill och v näsborre från h näsborre.

-	v12: 	vinkeln mellan v pupill och v mungipa från v näsborre.

Förhållandena är dessa:

-	f1:	avståndet mellan v och h pupill delat med avståndet mellan v och h näsborre.

-	f2:	avståndet mellan v och h mungipa delat med avståndet mellan v och h näsborre.

-	f3:	avståndet mellan h pupill och h mungipa delat med avståndet mellan v pupill och v 		mungipa.

-	f4:	avståndet mellan h näsborre och v pupill delat med avståndet mellan h näsborre och h 		mungipa.

-	f5:	avståndet mellan v näsborre och h pupill delat med avståndet mellan v näsborre och v 		mungipa.

-	f6:	avståndet mellan v näsborre och v pupill delat med avståndet mellan v näsborre och v 		mungipa.

-	f7:	avståndet mellan h näsborre och h pupill delat med avståndet mellan h näsborre och h 		mungipa.

-	f8:	avståndet mellan v och h pupill delat med avståndet mellan v och h mungipa.

Vi tror att vi lyckats bra med att skapa unika parametrar med valet av vinklar och förhållanden som vi har gjort men det kan tänkas att vissa vinklar ”går in i varann”. Det är svårt att få många unika parametrar med endast 6 mätpunkter.

Dessa parametrar läggs sedan in i en vektor som sedan används i multivariabelanalysprogram-met Unscrambler.

## 4.2	Tolkning-Klassificering

För att få en tillfredsställande klassificering har vi valt att identifiera 5 personer. Varje person identifieras med  hjälp av c:a 10 invektorer (inbilder). De personer vi valt att identifiera är Ola, Magnus R, David, Bijan samt Magnus E. Dessutom har vi 3 andra oklassificerade personer (Robert, Reza och Mats) som används i undersökningen.

Invektorerna som skapas av Matlab-programmet bör göras i flera uppsättningar för varje person som ska identifieras för att lättare upptäcka s.k. ”outliers” som då kan tas bort. En outlier är ett mätvärde som av någon anledning blivit felaktigt och skiljer sig mycket från de övriga. Därefter är det klart för klassificering i Unscrambler..

Klassificeringen görs på följande sätt:

- Invektorerna för de personer som ska identifieras läggs in i en matristabell.

- Välj Task®PCA på menyn.

- Här kan man välja bort ev. ”outliers” samt även vikta parametrarna.

- Välj sedan Sample set: All Samples.

- Tryck på ”View” för att plotta resultatet (se Figur 1).

- För att förstora grafen välj Plot®Scores.

- Spara resultatet

Under klassificeringen upptäckte vi att vissa parametrar var orelevanta medans andra hade större betydelse. De kan viktas i programmet.

Vi viktade på följande sätt:

| Parameter |  | Vikt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | 8.00 |  |  |
| v8 | 6.00 |  |  |
| v9 | 10.00 |  |  |
| v11 | 4.00 |  |  |
| f1 | 4.00 |  |  |
| f4 | 4.00 |  |  |
| f6 | 4.00 |  |  |
| f8 | 8.00 |  |  |

Resterande parametrar förkastades.

I våran undersökning identifierar vi först 5 personer (Ola, Magnus R, David, Bijan och Magnus E). Grafen fick detta utseende. Se graf 4.1.

Graf 4.1	Klassificering av 5 personer (O=Ola, R=Magnus R, D=David, B=Bijan och M=Magnus E).

Att punkterna för David hamnar i två grupper beror på att vid bildtagningen var hans huvud riktat på två olika sätt. Spridningen på Olas punkter beror på att det är svårt att hålla konstant ansiktsuttryck, som har stor betydelse vid bildtagningen.

Klassificeringen är ändå tillfredsställande och man ser tydligt att de identifierade personerna

hamnar i skilda grupper.

Vi fortsätter undersökningen med att försöka identifiera 3 okända personer (Mister XXX, Mister YYY och Mister ZZZ) som redan är klassificerade. Det gör vi för att kontrollera att klassificeringen fungerar korrekt. Resultatet visas i graf 4.2.

Graf 4.2	Identifiering av Mister XXX, Mister YYY och Mister ZZZ.

Det syns tydligt ur grafen ovan vilka personer som motsvarar våra 3 okända personer. Vi har t.ex. Mister XXX som hamnar i gruppen som motsvarar Ola och det stämmer med vad vi hade förväntat oss. Inbilden var nämligen tagen på Ola. Detsamma gäller de 2 övriga som hamnar i rätt grupp.

Vi vill nu även undersöka personer som inte blivit klassificerade att de inte hamnar i de klassificerade personernas grupper. Till vår hjälp har vi de 3 oklassificerade personerna Mats, Reza och Robert. De ska alltså inte kunna bli tagna som någon av våra kända (klassificerade) personer. Resultatet visas i graf 5.3.

Graf 5.3	Utfallet för de 3 oklassificerade personer (Mats, Reza och Robert).

Ur grafen kan man konstatera att Mats, Reza och Robert inte blir identifierad som någon av våra redan kända personer.

Utifrån våran undersökning kan vi konstatera att våran klassificering fungerat förhållandevis bra. Vi fick dock ett bortfall på 15 %, s.k. ”outliers”. Orsaken till bortfallet tas upp i kap 6.

# 5	Resultat

För att få ett lyckat resultat och kunna identifiera personer med våran applikation märkte vi att det är viktigt att följa de krav vi tidigare ställde på bildtagningen.

Det beror på att de parametrar vi valt är känsliga för avvikelser p g a att det inte är så stora skillnader mellan olika personer.

Kraven kan tyckas vara lite hårda vid bildtagningen, men det beror på att utrustningen vi använt varit lite primitiv. Det är främst ljuset (ljusintensiteten är för svag och varierar vilket skapar skuggor i ansiktet), placeringen av huvudet samt även att hålla ett allvarligt och bestämt uttryck som har stor betydelse.

Vid placeringen kan dock huvudet läggas lite på ”sned” eftersom vi mäter på vinklar och förhållanden mellan de 6 objekten vi valt.

Allt för mörka ögon kan vara svåra att hitta med våran algoritm eftersom vi letar efter pupillerna.

De 15 % som blev s.k. ”outliers” berodde på det vi sagt ovan.

Klassificeringen kan  då sägas fungera till c:a 80-85 % som vi tycker är godtagbart under de förutsättningar vi har haft.

Vid viktningen av våra parametrar tog vi hänsyn till de 5 personer vi klassificerade och det kan tänkas att det ej fungerar lika bra om man skulle försöka klassificera andra personer.

Under vårat arbete märkte vi att personer med punkter som har stort spridningsområde lättare kan klassificeras om man tar in fler personer. Då blir de andra personernas punkter grupper med annat lokaliseringsområde vilket leder till att den spridda gruppen centreras.

Hittills har vi begränsat oss till att identifiera personer som är ljushyade och skägglösa, men vi tror även att mörkhyade personer kan identifieras.

På grund av tidsbrist har vi inte hunnit använda oss av andra klassificeringsmetoder som vi hade planerat. Vi hade t.ex tänkt oss att använda ett neuralt nätverk eller fuzzy logic för att se om det hade givit ett bättre resultat.

# 6	Referenser

Esbensen, Midtgaard, Schönkopf, Multivariate Analysis - in practice (1994), Camo AS Norge

Russ John.C, The image processing handbook (Second Edition).

Internet, www.mathworks.com