Miniprojekt i Matematik E

Uppgift 4244

Ledningsdragning

Jesper Altrén  NV3f

Innehållsförteckning

| sida | innehåll |
| --- | --- |
| 1. | Försättsblad |
| 2. | Problemformulering |
| 3. | Lösning |
| 5. | Diskussion |

Problemformulering

Tre städer A, B och C, belägna som figuren visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar.

A

20

C

a

a

(km)

B

Att tillgå finns fyra olika sätt att dra ledningarna:

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Alt C

Alt V

Alt Y1

Alt Y2

x

y

y

120°

x

120°

120°

x

z

I alla fyra alternativ beror den totala ledningsdragningen av avståndet a i högsta grad. Därför är det lämpligt att försöka finna fyra ekvationer i vilka den enda obekanta variabeln är just a.

Lösning

#### Alt C

C=20+a

#### Alt V

V=2⋅a

Alt Y1

x

x

10

a

v

Y1=3⋅xv=arcsin10a rad.a/2x=cos v⇔x=a2⋅cos vY1=3⋅a2⋅cosarcsin10/a

Alt Y2

z

10

a

Y2=2⋅y+z10y=sin 120∘⇔y=10sin 2π3 (konstant)z=a2−102−10tan π3Y2=20sin2π3+a2−102−10tan π3

y

60

C=20+aV=2⋅aY1=3⋅a2⋅cosarcsin10/a

Nästa steg i lösningen är att tillämpa dessa fyra formler på 11 olika värden på a inom intervallet 10≤a≤100km. Observera att för små a fungerar inte alternativen Y1 och Y2. Deras begränsningar redovisas nedan:

| Alt Y1 10 | Alt Y2 |
| --- | --- |
| a 10 A C B a 10 A C B amin1 då xnedre ⊥ AB ⇒x=10 | amin2 då z=0⇒amin=y |
| amin1=10⋅2≈14,1km | amin2=10sin 120∘≈11,5km |

| a | C | V | Y1 | ###### Y2 | Kortast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 30,0 | 20,0 | - | - | V |
| 15 | 35,0 | 30,0 | 30,2 | 28,5 | Y2 |
| 20 | 40,0 | 40,0 | 34,6 | 34,6 | Y1 & Y2 |
| 25 | 45,0 | 50,0 | 40,9 | 40,2 | Y2 |
| 30 | 50,0 | 60,0 | 47,7 | 45,6 | Y2 |
| 35 | 55,0 | 70,0 | 54,8 | 50,9 | Y2 |
| 40 | 60,0 | 80,0 | 62,0 | 56,1 | Y2 |
| 50 | 70,0 | 100 | 76,5 | 66,3 | Y2 |
| 70 | 90,0 | 140 | 106 | 86,6 | Y2 |
| 100 | 120 | 200 | 151 | 117 | Y2 |

Orsaken att Y1 och Y2 antar samma värde vid a=20 km är att triangeln ABC blir liksidig. Detta medför att längderna x i Y1 får vinkeln 120° mellan sig, d.v.s. samma som i Y2.

Diskussion

Att Y1 och Y2 får samma resultat då a=20,0 km styrker formlernas riktighet, och det är just dessa två alternativ som har de mest komplicerade beräkningarna bakom sig.

a

10

A

C

B

För att finna den kortast möjliga längden då a understiger amin2 kan man pröva att konstruera ett nytt alternativ liknande Y2. I detta exempel har längden motsvarande zY2 samma längd som triangeln ABC’s halva höjd. Den nya längden, LN, blir då följande när a=11,0 km:

LN=112−1022+2⋅112−1022+102≈22,8 km

Om man jämför detta resultat med det som erhålles med alternativ V finner man att LN får sitt lägsta värde m.h.a. just detta alternativ:LN=2⋅a=22,0 km.

Slutsats: Ett alternativ liknande Y2 är endast mest lämpligt då a inte överstiger amin2. Om så inte är fallet är alternativ V det bästa.

Om man önskar generalisera resultatet till andra månghörningar kan sägas följande:

Eftersom fiberoptiska kablar inte kräver någon gemensam “knytpunkt” kan 90°-vinklar användas i månghörningar s.s. rektanglar, pentagoner och hexagoner för att få kortast möjliga ledningsdragning.

Här följer en kortfattad förklaring till ovanstående tes (utan beräkningar):

Man börjar med att förbinda de två punkter belägna längst ifrån varandra med en ledning. De övriga hörnens ledningar ska, för att få kortast möjliga totallängd, vara vinkelräta mot den långa ledningen. Om alla hörn har samma avstånd till figurens centrum spelar det ingen roll var man drar den första ledningen (se den liksidiga hexagonen).